# Załącznik nr 4 do Audytu dostępności ex-ante – Komunikacja pionowa

W kolumnie „Czy aktualnie jest spełniony wymóg?” wpisz TAK, NIE lub NIE DOTYCZY.

W kolumnie „Czy po realizacji Projektu będzie spełniony wymóg?” wpisz 
TAK, NIE lub NIE DOTYCZY.

Jeżeli w kolumnie „Czy po realizacji Projektu będzie spełniony wymóg?” wpisałeś/wpisałaś NIE, wypełnij kolumnę „Wskaż powód/przyczynę braku możliwości spełnienia wymogu”.

Nie wypełniaj wierszy oznaczonych szarych kolorem.

| Wymóg Standardu Dostępności | Czy aktualnie jest spełniony wymóg? | Czy po realizacji Projektu będzie spełniony wymóg? | Wskaż powód/przyczynę braku możliwości spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
| Schody - Szerokość biegu: |  |  |  |
| - szerokość użytkowa schodów zewnętrznych do budynku wynosi co najmniej 120 cm i nie jest mniejsza niż szerokość użytkowa biegu schodowego w budynku przyjęta zgodnie z wymogami określonymi w Standardach |  |  |  |
| - szerokość spoczników schodów stałych wynosi minimum 150 cm |  |  |  |
| Schody - Stopnie: |  |  |  |
| - maksymalna wysokość stopnia schodów zewnętrznych wynosi 15 cm |  |  |  |
| - maksymalna wysokość stopnia schodów wewnętrznych wynosi 17,5 cm |  |  |  |
| - bieg schodowy zawiera minimum 3 stopnie i maksymalnie 10 stopni na zewnątrz budynku |  |  |  |
| - bieg schodowy zawiera minimum 3 stopnie i maksymalnie 17 stopni wewnątrz budynku |  |  |  |
| - stopnie schodów nie są ażurowe |  |  |  |
| - występ noska jest nie większy niż 2,5 cm |  |  |  |
| - stopnie schodów są wyprofilowane tak, aby zapobiegać potykaniu się przy wchodzeniu oraz zahaczaniu o nie tyłem buta przy schodzeniu |  |  |  |
| - proporcje wysokości stopni do ich głębokości są zgodnie z warunkami technicznymi |  |  |  |
| Schody - Balustrady i poręcze: |  |  |  |
| - schody zewnętrzne i wewnętrzne, służące do pokonania wysokości przekraczającej 50 cm, są zaopatrzone w balustrady lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej, o wysokości 110 cm |  |  |  |
| - schody zewnętrzne i wewnętrzne w budynku użyteczności publicznej posiadają balustrady lub poręcze przyścienne umożliwiające lewo i prawostronne ich użytkowanie |  |  |  |
| - przy szerokości biegu schodów większej niż 4 m zastosowano dodatkową balustradę pośrednią |  |  |  |
| - poręcze przy schodach przed ich początkiem i za końcem są przedłużone o minimum 30 cm w poziomie |  |  |  |
| - maksymalny prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady jest nie większy niż 12 cm |  |  |  |
| - poręcze przy schodach są oddalone od ścian o co najmniej 5 cm |  |  |  |
| - część chwytna poręczy ma średnicę w zakresie 3,5-4,5 cm |  |  |  |
| - końce poręczy są zawinięte w dół lub zamontowane do ściany |  |  |  |
| - jeżeli spoczniki mają długość większą niż 3 m zapewniona jest ciągłość prowadzenia poręczy na schodach wielobiegowych |  |  |  |
| - poręcze są w kolorze kontrastującym z tłem ściany |  |  |  |
| - poręcze biegną nieprzerwanie przez cały ciąg schodów |  |  |  |
| - linia poręczy wiernie odzwierciedla bieg schodów |  |  |  |
| Schody – Oznaczenia: |  |  |  |
| - jeżeli Projektem jest objęty budynek użyteczności publicznej - schody zostały oznaczone na dwa sposoby: |  |  |  |
| - wizualnie – kontrastowo oznaczone krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia w biegu schodowym |  |  |  |
| - poprze zmianę faktury, odcienie lub barwy |  |  |  |
| - w odległości 50 cm przed krawędzią pierwszego stopnia schodów w dół jest ułożona faktura ostrzegawczą o szerokości 60-80 cm w zależności od użytego formatu płyt fakturowych (na całej szerokości schodów) |  |  |  |
| - w odległości 50 cm przed krawędzią pierwszego stopnia schodów w górę jest zastosowana faktura uwagi o szerokości 90-120 cm |  |  |  |
| - gdy bieg schodowy jest nadwieszony nad ciągiem pieszym, przestrzeń pod schodami o wysokości mniejszej niż 220 cm została obudowana lub oznaczona w taki sposób aby osoba z dysfunkcją wzroku mogła je bezpieczni ominąć |  |  |  |
| - krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia biegu schodów są oznaczone pasem kontrastowym o szerokości minimum 5 cm zarówno na stopnicy jak i podstopnicy, aby były widoczne przy wchodzeniu jak i schodzeniu po schodach |  |  |  |
| Schody ruchome: |  |  |  |
| - szerokość biegu schodów nie jest mniejsza niż 80 cm |  |  |  |
| - na górze i na dole schodów co najmniej dwa stopnie równają się w poziomie |  |  |  |
| - wszystkie stopnie są oznaczone przy pomocy kontrastowego pasa o szerokości 5 cm umieszczonego w poprzek biegu. Pasek jest umieszczony w sposób widoczny zarówno podczas wjeżdżania jak i zjeżdżania schodami |  |  |  |
| - w przypadku schodów o zmiennym kierunku poruszania się, co 10 sekund pojawia się komunikat głosowy informujący o kierunku ruchu schodów (na przykład „ruch schodów w górę”, „ruch schodów w dół”) |  |  |  |
| - krawędź powierzchni stałej przed schodami jest oznakowana kontrastowym pasem o szerokości 8-10 cm wzdłuż całej krawędzi |  |  |  |
| - jeśli przed schodami nie ma metalowego podestu, to przed częścią ruchomą, w odległości 50 cm, umieszczono pas ostrzegawczy połączony z odpowiednim pasem prowadzącym |  |  |  |
| Pochylnie: |  |  |  |
| - pochylnie przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością mają szerokość płaszczyzny ruchu minimum 120 cm |  |  |  |
| - pochylnie o długości ponad 9 m są podzielone na krótsze odcinki, przy zastosowaniu spoczników o długości co najmniej 140 cm i szerokości nie mniejszej niż szerokość biegu pochylni |  |  |  |
| - powierzchnie spoczników pochylni są wykończone wyróżniającym je odcieniem, barwą bądź fakturą, co najmniej w pasie 30 cm od krawędzi rozpoczynjącej i kończącej bieg pochylni |  |  |  |
| - jeżeli na spoczniku następuje zmiana kierunku zapewniono na nim powierzchnię manewrową o minimalnych wymiarach 150x150cm |  |  |  |
| - długość poziomej płaszczyzny na początku i na końcu pochylni wynosi co najmniej 150 cm, poza polem otwierania drzwi |  |  |  |
| - pochylnia zawiera krawężniki lub inne rozwiązania alternatywne zapobiegające niekontrolowanemu zjazdowi wózka |  |  |  |
| - zachowano maksymalne nachylenia w stosunku do różnicy wysokości wymaganych przepisami prawa: |  |  |  |
| - różnica wysokości do 15 cm - maksymalne nachylenie wewnątrz lub pod zadaszeniem 15% - maksymalne nachylenie na zewnąrz 15% |  |  |  |
| - różnica wysokości do 50 cm - maksymalne nachylenie wewnątrz lub pod zadaszeniem 10% - maksymalne nachylenie na zewnąrz 8% |  |  |  |
| - różnica wysokości powyżej 50 cm - maksymalne nachylenie wewnątrz lub pod zadaszeniem 8% - maksymalne nachylenie na zewnąrz 6% |  |  |  |
| - po obu stronach pochylni są zainstalowane poręcze na wysokości 75 i 90 cm |  |  |  |
| - poręcze przy pochylniach są przedłużone o 30 cm na ich początku i końcu oraz zakończone w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie |  |  |  |
| - poręcze przy pochylniach są równoległe do nawierzchni |  |  |  |
| - cześć chwytna poręczy ma średnicę 3,5-4,5 cm |  |  |  |
| - część chwytna poręczy jest oddalona od ściany o co najmniej 5 cm |  |  |  |
| Dźwigi osobowe (windy) - przestrzeń manewrowa przed dźwigiem osobowym: |  |  |  |
| - na drodze dojścia do dźwigu zastosowano system nawierzchniowych oznaczeń fakturowych prowadzący do panelu przywoławczego |  |  |  |
| - zachowano odległość pomiędzy drzwiami przystankowymi dźwigu a przeciwległą ścianą lub inną przegrodą (dla dźwigów osobowych – 1,6 m, dla dźwigów szpitalnych i towarowych – 3 m) |  |  |  |
| - drzwi dźwigu osobowego oraz ich obramowanie jest oznakowane w sposób kontrastowy w stosunku do otoczenia |  |  |  |
| Dźwigi osobowe (windy) - wymiary kabiny oraz jej wyposażenie: |  |  |  |
| - dostęp do dźwigu jest zapewniony z każdej kondygnacji użytkowej |  |  |  |
| - co najmniej jeden z dźwigów służących komunikacji ogólnej w budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, a także w każdej wydzielonej w pionie odrębnej części (segmencie) takiego budynku, jest przystosowany do przewozu mebli, chorych na noszach i osób z niepełnosprawnością |  |  |  |
| - różnica poziomów podłogi kabiny dźwigu, zatrzymującego się na kondygnacji użytkowej, i posadzki tej kondygnacji przy wyjściu z dźwigu nie jest większa niż 2 cm |  |  |  |
| - kabina dźwigu osobowego dostępna dla osób z niepełnosprawnością ma szerokość co najmniej 110 cm i długość 140 cm |  |  |  |
| - po obu stronach kabiny znajdują się ciągłe poręcze, a ich górna część znajduje się na wysokości 90 cm |  |  |  |
| - drzwi dźwigu otwierają się i zamykają automatycznie - system jest oparty na czujnikach zatrzymujących zamykanie drzwi jeszcze przed kontaktem fizycznym z przedmiotem lub osobą |  |  |  |
| - drzwi do kabiny mają szerokość 90 cm (zalecana 100 cm ze względu na osoby z wózkami bliźniaczymi) |  |  |  |
| - na ścianie przeciwnej do drzwi wejściowych jest umieszczone lustro, umożliwiające osobie poruszającej się na wózku sprawdzenie, czy za jej plecami nie znajduje się żadna przeszkoda i czy może bezpiecznie opuścić kabinę. Stosowanie lustra nie jest konieczne, jeżeli wymiary kabiny są większe niż 150x150 cm |  |  |  |
| Dźwigi osobowe (windy) - zewnętrzny panel sterujący: |  |  |  |
| - panel nie jest dotykowy |  |  |  |
| - przy każdych drzwiach do dźwigu została umieszczona sygnalizacja świetlna i dźwiękowa informująca, który dźwig osobowy przyjechał oraz w którą zmierza stronę |  |  |  |
| - pojedynczy sygnał dźwiękowy oznacza wjazd do góry, podwójny zjazd na dół. wskazana jest również informacja słowna „w górę” i „na dół” |  |  |  |
| Dźwigi osobowe (windy) - wewnętrzny panel sterujący: |  |  |  |
| - panel jest zamontowany na wysokości 80-120 cm nad podłogą i w odległości 50 cm od naroża kabiny |  |  |  |
| - panel jest umieszczony po prawej stronie w przypadku drzwi otwierających się centralnie, a w przypadku otwieranych na bok – po stronie, w którą zamykają się drzwi |  |  |  |
| - w przypadku panelu numerycznego przyciski wyboru przystanków znajdują się nad przyciskiem alarmowym |  |  |  |
| - panel jest wyposażony w dodatkowe oznakowanie dla osób niewidomych i niedowidzących (wypukłe opisy, cyfry lub symbole oraz oznaczenia w alfabecie Braille’a) |  |  |  |
| - panel jest wyposażony w informację głosową |  |  |  |
| - przyciski pojedyncze są ustawione w jednym rzędzie, pionowo lub poziomo (zalecane), odpowiednio: od dołu do góry przy układzie pionowym i od lewej w układzie poziomym. W przypadku większej ilości przycisków rozmieszczenie ich powinno być mijankowe dla lepszego rozpoznania kolejności pięter (PN-EN 81-70: 2005 „Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych – Część 70: Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób niepełnosprawnych”) |  |  |  |
| - przycisk kondygnacji z wyjściem ewakuacji jest dodatkowo wyróżniony |  |  |  |
| Platformy pionowe i ukośne: |  |  |  |
| - zachowano minimalne wymiary podnośnika pionowego (90x120cm) |  |  |  |
| - zachowano minimalne wymiary podnośnika schodowego (80x100 cm) |  |  |  |
| - zachowano udźwig podnośnika nie mniejszy niż 250 kg |  |  |  |

…………………………………………………………………….

Data i podpis Osoby sporządzającej

Budynki użyteczności publicznej (oprócz budynków opieki zdrowotnej) 120 cm. Produkcyjne 120 cm. Magazynowo składowe 120 cm. Usługowe (w których zatrudnia się powyżej 10 osób) 120 cm. Przedszkola 
i żłobki 120 cm. Opieki zdrowotnej 140 cm. Garaże wbudowane i wolnostojące (wielostanowiskowe) 90 cm. Usługowe (w których zatrudnia się powyżej 10 osób) 90 cm. Schody do piwnic, pomieszczeń technicznych 
i poddaszy nieużytkowych 80 cm.

2H+S = od 60 do 65 cm (H- wysokość stopnia, S – szerokość stopnia

Zalecane 10 cm

Nie ma potrzeby projektowania krawężnika, jeżeli dana krawędź pochylni biegnie wzdłuż ściany

Nie dotyczy pochylni o nachyleniu 5%

Nie dotyczy kondygnacji nadbudowanej lub powstałej w wyniku adaptacji strychu na cele mieszkalne lub inne cele użytkowe.

Na przykład podczerwień