# Załącznik nr 5 do Audytu dostępności ex-ante – Stanowiska postojowe

W kolumnie „Czy aktualnie jest spełniony wymóg?” wpisz TAK, NIE lub NIE DOTYCZY.

W kolumnie „Czy po realizacji Projektu będzie spełniony wymóg?” wpisz 
TAK, NIE lub NIE DOTYCZY.

Jeżeli w kolumnie „Czy po realizacji Projektu będzie spełniony wymóg?” wpisałeś/wpisałaś NIE, wypełnij kolumnę „Wskaż powód/przyczynę braku możliwości spełnienia wymogu”.

Nie wypełniaj wierszy oznaczonych szarych kolorem.

| Wymóg Standardu Dostępności | Czy aktualnie jest spełniony wymóg? | Czy po realizacji Projektu będzie spełniony wymóg? | Wskaż powód/przyczynę braku możliwości spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba stanowisk postojowych dla osób z niepełnosprawnościami (OzN): |  |  |  |
| - na parkingu publicznym wyznaczono liczbę stanowiska dla samochodów używanych przez OzN zgodnie w minimalnie wymaganą liczbą: |  |  |  |
| - 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi 6-15 |  |  |  |
| - 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 16-40 |  |  |  |
| - 3 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 41-100 |  |  |  |
| - 4% ogólnej liczby stanowisk, jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 100 |  |  |  |
| Wymiary stanowisk postojowych dla OzN: |  |  |  |
| - co najmniej 360 cm (szerokość) × 600 cm (długość) |  |  |  |
| - dla busów przystosowanych do przewozu osób poruszających się na wózkach i samochodów wyposażonych w podnośnik z tyłu pojazdu – co najmniej 360 cm (szerokość) × 900 cm (długość) |  |  |  |
| - pozostałe - co najmniej 360 cm (szerokość) × 500 cm (długość) |  |  |  |
| Oznakowanie stanowisk postojowych przeznaczonych do parkowania pojazdów przewożących OzN: |  |  |  |
| - znak pionowy z piktogramem pokazującym osobę na wózku (D-18 z tabliczką T-29 oraz znakiem poziomym P-18 z symbolem P-24 i niebieską nawierzchnią) |  |  |  |
| - znak pionowy nazywany kopertą (D-18a z tabliczką T-29 oraz znakiem poziomym P-20 z symbolem P-24 i niebieską nawierzchnią) |  |  |  |
| Nawierzchnia stanowisk postojowych: |  |  |  |
| - jest utwardzona |  |  |  |
| - jest równa i gładka |  |  |  |
| - jest o spadku podłużnym lub poprzecznym |  |  |  |
| - jest wykonana z betonu asfaltowego (nawierzchni bitumicznej) lub z betonu cementowego |  |  |  |
| - w przypadku parkingu o nawierzchni gruntowej nawierzchnia koperty wraz z dojściem do twardej nawierzchni drogi/chodnika jest utwardzona |  |  |  |
| - w przypadku parkingu o nawierzchni ażurowej stanowiska postojowe dla OzN mają nawierzchnię pełną (bez otworów) lub zastosowano po obu stronach miejsca parkingowego pasy wyłożone nawierzchnią pełną o szerokości 1 m |  |  |  |
| Dostęp z chodnika do stanowiska postojowego dla OzN: |  |  |  |
| - w przypadku parkingów przy budynkach użyteczności publicznej, miejsca postojowe zlokalizowane są na skraju pozostałych miejsc postojowych, możliwie blisko dostępnego wejścia do budynku |  |  |  |
| - stanowiska postojowe są połączone z najbliższym chodnikiem |  |  |  |
| - dojście do chodnika z miejsca postojowego nie jest ażurowe |  |  |  |
| - dojście do chodnika jest umożliwione przez pochylnię umożliwiającą wjazd wózkiem (skuterem) na poziom chodnika lub poprzez wyrównanie poziomów płaszczyzny drogi i chodnika |  |  |  |
| - przy obniżeniach chodnika zapewniających dostęp krawężnik jest wjazdowy lub ścięty, a różnica poziomów nie jest większa niż 2 cm |  |  |  |
| - przy obniżeniach chodnika nie ułożono pasów ostrzegawczych lub prowadzących |  |  |  |

…………………………………………………………………….

Data i podpis Osoby sporządzającej

Nawierzchnię gruntową dopuszcza się  tylko w wypadku kopert zlokalizowanych na terenach przyrodniczo chronionych (parkowych, leśnych), lecz zaleca się jej stabilizowanie lub wzmocnienie geokratami stalowymi lub z tworzyw sztucznych o wymiarze/średnicy „oczka” d ≤ 2 cm.

Zalecane 1 cm