# Załącznik nr 6 do Audytu dostępności ex-ante – Pomieszczenia higieniczno – sanitarne

W kolumnie „Czy aktualnie jest spełniony wymóg?” wpisz TAK, NIE lub NIE DOTYCZY.

W kolumnie „Czy po realizacji Projektu będzie spełniony wymóg?” wpisz 
TAK, NIE lub NIE DOTYCZY.

Jeżeli w kolumnie „Czy po realizacji Projektu będzie spełniony wymóg?” wpisałeś/wpisałaś NIE, wypełnij kolumnę „Wskaż powód/przyczynę braku możliwości spełnienia wymogu”.

Nie wypełniaj wierszy oznaczonych szarych kolorem.

| Wymóg Standardu Dostępności | Czy aktualnie jest spełniony wymóg? | Czy po realizacji Projektu będzie spełniony wymóg? | Wskaż powód/przyczynę braku możliwości spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
| Miska ustępowa: |  |  |  |
| - przestrzeń wokół miski ustępowej umożliwia przesiadania się z wózka na miskę ustępową na różne sposoby |  |  |  |
| - obok miski ustępowej z obydwu stron jest zapewniona przestrzeń wolna od przeszkód o szerokości minimum 90 cm |  |  |  |
| - górna krawędź deski znajduje się na wysokości 42-48 cm |  |  |  |
| - oś miski ustępowej jest nie bliżej niż 45 cm od ściany |  |  |  |
| - deska klozetowa jest jednolita, bez wycięć, stabilna |  |  |  |
| - podajnik papieru toaletowego znajduje się na wysokości 60-70 cm od posadzki, w okolicy przedniej krawędzi miski ustępowej |  |  |  |
| Spłuczka: |  |  |  |
| - uruchamianie spłuczki odbywa się automatycznie lub ręcznie |  |  |  |
| Miska ustępowa - Poręcze: |  |  |  |
| - długość 75-90 cm (podnoszone z obu stron miski ustępowej) |  |  |  |
| - w odległości około 40 cm od osi miski ustępowej (do osi poręczy) |  |  |  |
| - na wysokości 70-85 cm (górna krawędź poręczy), wystające minimum 10 - 15 cm przed muszlę |  |  |  |
| - w przypadku możliwości udostępnienia dwustronnego przesiadania się, zamontowano jeden opuszczany pochwyt i jedno mocowanie na stałe po przeciwnej stronie względem miejsca odstawczego, na wysokości 70-85 cm od posadzki, długości minimum 80 cm, mocowane 20-30 cm od ściany za miską ustępową |  |  |  |
| Umywalka: |  |  |  |
| - górna krawędź na wysokości 75-85 cm od posadzki |  |  |  |
| - dolna krawędź nie niżej niż 60-70 cm od posadzki |  |  |  |
| - przestrzeń manewrowa o wymiarach 90x150cm, z czego nie więcej niż 40 cm tej przestrzeni może znajdować się pod umywalką |  |  |  |
| Umywalka – Poręcze: |  |  |  |
| - zamontowane po obu stronach umywalki na wysokości 90-100 cm, w odległości nie mniejszej niż 5 cm pomiędzy krawędzią poręczy a umywalką |  |  |  |
| Baterie: |  |  |  |
| - są uruchamiane dźwignią (najlepiej z przedłużonym uchwytem) lub automatycznie |  |  |  |
| - lustro zamontowane w taki sposób, że jego dolna krawędź znajduje się nie wyżej niż 100 cm od poziomu posadzki |  |  |  |
| - dozownik mydła, suszarka/ręczniki są zlokalizowane jak najbliżej umywalki na wysokości 80-110 cm od poziomu posadzki |  |  |  |
| Przestrzeń manewrowa: |  |  |  |
| - obszar manewrowy posiada minimalne wymiary 150x150 cm |  |  |  |
| - wszystkie odpływy wody z poziomu posadzki oraz kratki podłogowe znajdują się poza przestrzenią manewrową wózka |  |  |  |
| Powierzchnie ścian i podłóg: |  |  |  |
| - ściany i podłogi są ze sobą skontrastowane. Jeśli nie jest to możliwe, zastosowano listwy przypodłogowe lub cokół w kontrastowym kolorze |  |  |  |
| - podłogi i posadzki są wykonane z materiałów antypoślizgowych |  |  |  |
| - włączniki światła znajdują się na wysokości 80-110 cm od poziomu posadzki |  |  |  |
| Okna: |  |  |  |
| - otwierane za pomocą jednej ręki dzięki klamce w postaci dźwigni, na wysokości 85-120 cm nad poziomem podłogi |  |  |  |
| - jeżeli Projektem jest objęty budynek mieszkalny - parapety okienne zostały umieszczone na wysokości nie wyższej niż 85 cm nad poziomem podłogi |  |  |  |
| Gniazda, kontakty i inne mechanizmy kontrolne w miejscach, do których może dotrzeć osoba poruszająca się na wózku: |  |  |  |
| - kontakty, włączniki i inne mechanizmy kontrolne umieszczono na wysokości 80-110 cm |  |  |  |
| - gniazda umieszczono na wysokości 40-100 cm |  |  |  |
| - gniazda i kontakty są obsługiwane jedną ręką i nie wymagają ruchu obrotowego nadgarstkiem, mocnego chwytania i ściskania |  |  |  |

…………………………………………………………………….

Data i podpis Osoby sporządzającej

Zasada ta nie dotyczy specjalnego wyposażenia, które zgodnie z przepisami musi znajdować się na innych wysokościach oraz elementów instalacji elektrycznej i systemów komunikacji używanych wyłącznie do celów technicznych.

Zasada ta nie dotyczy specjalnego wyposażenia, które zgodnie z przepisami musi znajdować się na innych wysokościach oraz elementów instalacji elektrycznej i systemów komunikacji używanych wyłącznie do celów technicznych.